SISTEM DOZARE ULEI CU CONTOR

1. Scopul lucrarii: 	Lucrarea face parte dintr-un program privind automatizarea fluxului de productie în scopul cresterii productivitatii muncii si asigur.ri preciziei dozari

2. Conditii de lucru:

- tipul fluidului: ulei mineral, cu vâscozitatea de (200 ... 2000) cst.,

- gradul de filtrare: 200 μm;

- temperatura mediului ambiant: (+10…+35)°C;

- temperatura uleiului: (+15 ... +40)°C;

- debitul de lucru: 30 litri / min.;

- presiunea de lucru - 10 bar;

- alimentarea electrica: 400 Vca / 50/60 Hz;

- mediul de lucru: spatii închise cu ventilatie naturala sau artificiala, fara

pericol  de explozie

3. Caracteristici tehnice:

- eroarea de masurare tolerata: ± 0,5 % din cantitatea presetata;

- cantitati presetate: 1 – 99   litri;

- unitatea de masura: litri, la 20°C la temperatura de referinta de 20°C;

- debitul de lucru: 20 litri / min.  ± 20 %;

- presiunea de lucru: 10 bar ± 20 %;

4.Descriere - Sistem dozare ulei cu contor este format din doua parti principale:

- Grup pompare

- Platan dozare

- tablou electric

4.1 Grupul de pompare este format din :

- motor

- curea

- pompa

- fitru aspiratie

- supapa de siguranta

- supapa de sens

- presostat

4.1.1 Caracteristici motor :

- Tip motor – trifazic producator  Valiadis - Grecia

- Tensiune de alimentare - 400 V.c.a.

- Frecveta - 50 Hz

- Turatie – 1420 t/min

- Putere  - 2,2 Kw

- Montaj - talpa

4.1.2 Curea – dintata 11 x 1250

4.1.3 Caracteristici pompa:

- Tip pompa- PRD 3- 215 S

- Capacitate – 45 cm 3 /rotatie

-  Pmax – 200 bar

4.1.4 Caracteristici fitru aspiratie:

- Tip filtru - Filtru Y - Airaga 1 1/2”

- Material- bronz

- Marimea ochiului sitei – 0,280 mm

4.1.5 Caracteristici supapa de siguranta:

- Tip supapa -  Supapa de siguranta cu arc tip Airaga 1”

- Material- bronz

- Pmax. – 16 bar

4.1.6 Caracteristici supapa de sens:

4.1.7 Caracteristici presostat (vezi plansa    )

- Tip presostat – KPI 38 -Danffos

- Alimentare 230 V.c.a.

- Gama de reglare presiune –  (8 – 28) bar

- Gama de reglare presiune histerezis  – (2 – 6) bar

- Contatct - NI

4.2 Platan dozare este format din :

- stativ

- contor  electronic  presetabil (PISTOL)

- supapa livrare

4.2.1Stativul serveste la la sustinerea pistolului  fiind regalabil, ajuta fixarea acestuia

atat pe orizontala cat sip e vertical in vederea pozitionari fata de bidon.

4.2.2  Caracteristici  contor  electronic  presetabil (PISTOL)

- Presiune max. 70 bar

- Presiune min. 0,35 bar

- Temperatura de  lucru ( -5 – 50 0 C)

- Debit – (1-35 )l/min ,(1-10) l/min certificat

- Precizie  ±0,5% ( ±0,3 certifat)

- Vascozitate max 2000 mPas

- Unitate de masura – litri ,galoni

- Conexiuni 1/2 BSPP

Contorul este un pistol de distribuitie pentru uleiuri și alte fluide, pentru a fi instalate cu un dispozitiv de închidere definitivă la sfârșitul furtunurilor flexibile sub presiune.

A.  Un mâner ergonomic.

B. Pivot  care permite utilizatorului   rotirea independenta a mânerului .

C. O supapă de reglare a debitului, activat de un tragaci, care este echipat cu o protecție împotriva început accidentale.
 D. Un contor cu roti ovale, controlate de o placă electronică și echipate cu un microprocesor alimentat cu baterii.
E. Un afișaj mare cu cristale lichide, integrat în tastatura 5-cheie, pentru
comunicarea între contorul și Operator.
 F. Un sistem închiderea vanei motorizate, activat în mod automat de un microprocesor, atunci când sa  distribuit   cantitatea  preselectata (modul AUTO).
 G. O extensie multi-poziție pentru a regla unghiul de valvei de scurgere cu ceea a

mânerul.

H. O supapă automată a valvei de scurgere

Contorul  iese automat din modul AUTO, după o anumită perioadă de timp (TIME OUT), daca nu are loc  distribirea.

4.2.3 Supapa livrare are rolul de  limita scurgerile de ulei dupa incetarea livrari.

Este prevazuta cu un sistem de reglare a arculuicare creeaza presiune de

inchidere deschidere

4.3.3 Tablou electric

Tabloul electric asigura protectia si comanda motorului trifazat

Pornire : Butonul de pe panoul frontal in pozitia PORNIT

Q0, QC - clapetele de actionare in pozitia de sus

Q1 - clapeta in pozitia 1

Oprire : Butonul de pe panoul frontal in pozitia OPRIT

Q0, QC - clapetele de actionare in pozitia de jos

Q1 - clapeta in pozitia 0

COMPONENTA TABLOU ELECTRIC

Lampa VERDE    PREZENTA TENSIUNE    aprinsa cand sigurantele Q0 si QC sunt cuplate (cu clapetele in partea de sus )

Lampa VERDE    FUNCTIONARE MOTOR   aprinsa cand contactorul K1 este cuplat adica exista tensiune pentru alimentarea motorului.

Buton OPRIT PORNIT   Din acest buton se Opreste sau Porneste circuitul de comanda al motorului .

DISPOZITIVE DE PROTECTIE (fig. 1 )

Siguranta Q0     Siguranta automata diferentiala 25A/30mA

Siguranta care alimenteaza partea de comanda.

Aceasta siguranta automata protejeaza  atat la scurtcircuit cat si la aparitia curentilor reziduali care pot produce electrocutari . Are un buton de test  sub forma unui patrat galben . La apasarea acestui buton siguranta automata va decupla tabloul electric de la tensiunea de alimentare.

Este recomandat ca la intervale de 6 luni sa se apese acest buton. In cazul in care acest buton nu decupleaza siguranta este indicat ca aceasta siguranta sa fie inlocuita cu alta corespunzatoare.

Sigutanta este eficienta NUMAI DACA tabloul electric este cuplat la centura de impamantare. Acest lucru se va face cu ajutorul cablului MYF 6mm2 livrat odata cu tabloul electric.

Siguranta Q C     Siguranta automata 6A care protejeaza echipamentele din partea de comanda ( buton OPRIT PORNIT, contact presostat, bobina contactor K1) la aparitia unor curenti mai mari de 6A rezultati in urma unui scurtcircuit sau defectarii unui echipament din partea de comanda .

Releu de protectie motor  Q1  : este un releu care protejeaza motorul electric in caz de supracurent sau scurtcircuit. Are un reglaj in domeniul 0-16A . Are o clapeta cu doua pozitii : 0 si 1 . Releul este cuplat in pozitia 1. Cand curentul absorbit de motor depaseste valoarea presetata (de exemplu 6 sau 10A ) clapeta revine in pozitia 0 adica motorul este decuplat .

Pentru recuplarea motorului se actioneaza clapeta in pozitia 1 . Daca la recuplare clapeta va trece din nou in pozitia 0 atunci se verifica de ce motorul are un consum mare ( suprasarcina pe motor, motor blocat, motor defect ) .

Reglajul de curent se face in functie de puterea motorului. Releul de protectie motor este eficient daca reglajul curentului este facut corect.

ATENTIE : Tabloul electric, motorul electric, partile metalice ale instalatiei de dozare ulei vor fi conectate obligatoriu la centura de impamantare conform legislatiei in vigoare la data montarii echipamentului . Aceasta cade in sarcina utilizatorul final .

Conexiunea electr ica se realizeaza conform Fig .1

R   S   T

ALIMENTARE MOTOR

GRUP   POMPARE

TABLOU ELECTRIC

NUL DE LUCRU

FAZE

PE-IMPAMANTARE TABLOU

ELECTRIC

PE –MOTOR - CADRU

SCHEMA ELECTRICA CONEXIUNE  GRUP POMPARE

ALIMENTARE PRESOSTAT

230 V.a.c

2.Cablu alimentare panou va avea  4 fire –cablu PE FIIND DE LA BARA  DE

IMPAMANTARE

3.Cablu motor va contine doar fazele .

IMPANTAREA VA FII SEPARATA LA MOTOR SI  SE LEAGA DE BARA DE

IMPAMANTARE

5.CONEXIUNE HIDRAULICA – se realizeaza pri intermediul unui filtru 1 1/2 cu sita de

280 microni

Manometru  M 1 – arata presiunea aferenta  supapaei de siguranta in momentul in

care pistolul este Inchis

Manometru M 2 – arata presiunea aferenta liniei dintre supapa de sens si pistolul care

este inchis

Aceasta va fi presiunea pe presostat.

La atingerea presiuni setate( in momentul inchideri pistolului) presostatul va opri functionarea pompei.

Se presupune ca in acest caz presiunea de descarcare a supapei de siguranta este mai mare decit presiunea setata a presostatului

Manometru M 3 – indica presinea de reglare a supapei de livrare cand pisolul este

deschis

SCHEMA HIDRAULICA SISTEM DOZARE ULEI CU CONTOR

M 3

10-20L

DEGAZOR

PLATAN DOZARE

PISTOL

SUPAPA DE SENS

PRESOSTAT

M 2

SUPAPA SIGURANTA

M1

M

CUB

FILTRU

GRUP POMPARE

PANOU ELECTRIC

400 V

VARIANTE DE LUCRU

VARIANTA 1- SET POINT SUPAPA < SET POINT PRESOSTAT

SUPAPA ESTE ELEMENTUL DE LUCRU SI PRESOSTATUL

ELEMENTDE SIGURANTA – POMPA FUNCTIONEAZA CONTINU

In acest caz se regleaza supapa la o presiune minima de 6 bar astfel

incat debitul rezidual sa fie deversat in conducta de refulare .

Presostatul se va regal la o presiune superioara min.8 bar

Se urmareste obtinerea unui debit de 10 litri/min pentru a arata

precizia de ±0,3 % pentru care este certificarea .

Pentru obtinerea unui debit mai mare supapa se va regal la max.12

bar iar presostatul la o presiune superioara.

ATENTIE – IN CAZUL ULEIURILOR VASCOASE SE URMARESTE SA NU FIE DEPASITA PRESIUNEA DE 12 BAR

VARIANTA 2- SET POINT SUPAPA > SET POINT PRESOSTAT

SUPAPA ESTE ELEMENTUL DE SIGURANTA SI PRESOSTATUL

ELEMENTDE LUCRU – POMPA  NU FUNCTIONEAZA LA

INCHIDEREA PISTOLULUI – PORNESTE LA DESCHIDEREA

ACESTUIA.

In acest caz se regleaza supapa la o presiune mai mare decat

presiunea de intrerupere a presostatului ,supapa  fiind un element de

siguranta incat debitul rezidual   in conducta de refulare sa fie cat mai

mic.

Presostatul se va regal la o presiune inferioara presiuni supapaei de

siguranta

Se urmareste obtinerea unui debit maxim

Reglare contor in functie de temperatura

V = V0 [1 + αt (T-T0 )]

V0 – volum initial la 20   0 C

αt – 0,00065

T0 – 20   0 C

Dorim sa dozam 5000 de cm 3 la temperature uleiului de 30 0 C

Facem urmatoarele calcule:

T-  T0 = 30 – 20 =10

Vo =Volum ul  aferent (initial) la 20 0 C pe care dorim sa-l dozam este de 5000 cm 3

Volumul pe care trebuie sa-l avem la 30 0 C si la care vom preseta pistolul va fi:

V = 5000 [1+0,00065(30 -20)

V = 5000 ( 1,0065) = 5032 cm3 =5,032L

Schimbarea factorului de scală

Schimbarea factorului de scală ajustează contorul  pentru a compensa pierderea.
Contorul înmulțește fiecare impuls cu numărul factorului de scală pentru a corecta exactitatea atunci când se transformă în unitățile menționate. Citirea este apoi întotdeauna corecta.
Pentru schimbarea factorului de scal consultati cap.10 din MANUAL  DE INSTALAREA ȘI FUNCȚIONARE CONTOR  ELECTRONIC  PRESETABIL

.